| - Project identification (completed by T3DM) |  |
| --- | --- |
| Client name: | Thales Communications & Security |
| Client contact 1: | Simon TURPAULT - +33 (0)2 41 29 32 59 - simon.turpault@thalesgroup.com - <Job Title> |
| Client contact 2: | <Name> - <Phone> - <E-mail> - <Job Title> |
| Project number: | 63239160AA_300 |
| Project title: | Pièce RF “Twist” |
| T3DM Sales contact: | T3DM - <Phone> - <E-mail> |
| T3DM Project engineer: | T3DM - <Phone> - <E-mai> |

| - Project information |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project purpose: | Other, please specify | Training T3DM |  |
| Part(s) functionality: | <Please describe> |  |  |
| Material: | Ti6Al4V ELI Grade 23 | <Specify or add to project notes; e.g. ASTM F136> |  |
| Heat treatment: | Yes - Stress relief | 5h @ 670 °C (Furnace cooling) |  |
| Surface specifications: | SILC Basic (4-7 µm Ra) | Sablage? Tribofinition? |  |
| Dimensional specifications: | Standard - no post-machining required | <Specify or add to project notes; e.g. screw thread> Note: Dimensional accuracy is dependent on part geometry and build orientation; see feedback on manufacturability for more details. |  |
| Quality control: | Other, please specify | - Porosité par analyse d’image sur un échantillon de référence. - Découpe de la pièce pour contrôle visuel de la cavité interne - Optical 3D scan. |  |
| Other/special: |  |  |  |

| - Project evaluation (completed by T3DM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project identification & information confirmed by: |  |  |  | T3DM – 06-Jun-2016 |  |
| Non-recurring costs involved? <If applicable, specify non-recurring costs> |  |  |  | No |  |
| Additional project tools available on next pages: |  |  |  |  |  |
| ☒ Action list | ☒ Risk analysis | ☒ Manufacturability | ☐ Project planning |  | ☐ Project release |

| - Action list (completed by T3DM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Responsible | Due date | Status |
| Suggérer des améliorations du design pour minimiser l’utilisation des supports | T3DM | 15-Jun-2016 | Completed |
|  | <Initials> | <Date> | In progress |

| - Project notes |  |
| --- | --- |
| ID & Date | Notes |
| 1 ST 15/06/2016 | Bonjour, Suite à discussion avec Mohamed-Amine, je vous envoie les fichiers d’une pièce RF (un twist) que nous souhaiterions faire fabriquer en FA titane et aluminium. Le plan correspond bien sûr à une fabrication par procédé traditionnel. Donc les tolérances ne sont pas applicables. Pourriez-vous me dire : - Si la pièce est fabricable en l’état ? - Si elle peut être réalisée dans le batch titane prévu semaine prochaine ? Merci d’avance. |
| 2 MAB 15/06/2016 | L’orientation la plus approprié pour ce type de pièce est de la placer en verticale pour : Eviter de mettre des supports à l’intérieur Avoir un bon état de surface à l’intérieur puisque nos surface internes seront du « middle-facing » Le rapport entre la hauteur et la largeur de la pièce est d’environ 5. Le rouleau ne risque donc pas de basculer la pièce, surtout qu’il y aura des supports comme dans l’image ci-dessous : Autre point important à garder en tête : les pièces qui seront fabriquées lors de ces premiers runs seront « semi-finis » ; c’est-à-dire que les seuls opérations de post-processing qui seront effectuées sont : le traitement thermique, l’enlèvement des supports, le sablage et le nettoyage. Il n’y aura donc pas d’usinage dans un premier temps ! |
| 3 ST 15/06/2016 | Si on met une surface de raccordement à 45° entre la face inférieure de la bride et le corps de la pièce, ça éviterait d’avoir des supports on est d’accord ? |
| 4 MAB 15/06/2016 | Exactement ! J’allais te le proposer mais j’avais peur que les modifications prennent trop de temps. Je propose 30°, c’est beaucoup mieux puisque la pièce risque d’être fabriqué en Alu aussi. |
| 5 ST 16/06/2016 | Bonjour, Suite à nos échanges d’hier, 2 idées : - Est-il envisageable de faire un support à 45° (ou 30° comme suggéré hier) comme ceci ou comme le plan que j’ai envoyé hier en fin d’a.m. ? Ou faudra-t-il malgré tout du support pour éviter le basculement de la pièce (ce qui rejoint la fin du message de Philippe) ? - Autre possibilité : peut-on générer du support « volontairement » autour du corps de la pièce comme le schéma envoyé hier, et le laisser ensuite sachant que l’extérieur nous importe peu ? Ca permettrait de faire d’une pierre 2 coups. |
| 5 ST 17/06/2016 | Mohamed Amine, 2 fichiers joints : - 1 avec un « chanfrein » à 30° - 1 en « version spaghetti ». Mais je pense que ça ne convient pas vu que toute la surface inférieure de la bride n’est pas soutenue. On a oublié de rayonner aussi, je peux le faire reprendre s’il faut. Dis-moi si OK ou non. |

| - Risk analysis (completed by T3DM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM |  |  | RISK* | Argumentation/preventive actions |  |  |
| Level of detail / small features |  |  | 1 | Pas de structures fines. |  |  |
| Material volume of part |  |  | 1 | Ce n’est pas une pièce massive (9.92 cm^3) : Volume inférieur à 100 cm^3 |  |  |
| Dimensional / functional specifications as built |  |  | 1 | Pas identifiées à ce jour. |  |  |
| Geometry (deformation, powder removability, complexity...) |  |  | 1 | Pièce standard, non complexe et accessible. |  |  |
| Post Processing |  |  | RISK* | Argumentation/preventive actions |  |  |
| Maturity of technology |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| Dimensional/functional specifications |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| Post (Non-)machining strategy |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| Surface condition |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| Cleanliness |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| Maturity of evaluation technology |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| Traceability |  |  | 1 | À discuter avec le client durant la revue. |  |  |
| *1 = negligible | 2 = minor | 3 = moderate |  |  | 4 = critical | 5 = catastrophic |

- Manufacturability (completed by T3DM)

Orientation : Avantages: - Utilisation de seulement un support plein pour assurer la liaison entre la pièce et le plateau - Opérations de post-processing très limitées - Etat de surface de la cavité interne meilleur puisqu’elle correspond à du « middle-facing » - Limitation des contraintes thermiques Inconvénients : - Temps de fabrication plus élevé par rapport à une orientation plate

- Project planning (completed by T3DM)

Pièce pour livraison semaine 28.

| - Project release (required for volume projects) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Date | Signature |
| THALES – T3DM |  |  |  |
| Thales Communications & Security |  |  |  |